Безналичная оплата.

Данный документ описывает процедуры безналичной оплаты через один банковский терминал подключённый к ККМ или через два . банковских терминала при наличии двух фискальных регистраторов, каждый со своим банковским терминалом.

I.Программирование.

Для работы с банковскими терминалами надо запрограммировать типы терминалов и их параметры, параметры оплаты по кредитной карте а также добавить необходимые отчёты в отчёты кассира и администратора.

Для этого надо запрограммировать таблицы

«Доп. оборудование/Пинпад», «Доп. оборудование/Доп. пинпад», «Настройка ККТ / Оплата по кредитной карте», «Доп. компоненты/Отчёты администратора» и «Доп. компоненты/Отчёты кассира».

При использовании автономного пинпада соответствующую таблицу можно не программировать (т. е. значение поля «название» может быть «Отсутствует».

Программирование таблиц

«Доп. оборудование/Пинпад» и «Доп. оборудование/Доп. пинпад».

Программирование параметров  «название», «интерфейс», «IP адрес», «IP порт», «таймаут установки связи», «таймаут ожидания ответа», «COM порт»,  «COM скорость», «кодировка»,  «тип протокола» описаны в разделах для конкретных типов терминалов.

Остальные параметры программируются следующим образом.

Параметр «идентификатор терминала» задаёт идентификатор банковского терминала. Идентификатор, как правило, высвечивается на экране терминала при включении питания. Либо идентификатор задаёт банк предоставляющий терминал.

Параметр «уровень сообщений»  управляет детализацией протокола работы терминала. Значение «3» - максимальный уровень. Используется либо во время опытной эксплуатации, либо в случае постоянных ошибок.

Параметр «инициализация» задаёт выполнение инициализации терминала.

Возможные значения  «при включении» или «при каждой операции».

Если поле установлено в «при включении», то установка связи с терминалом выполняется один раз — при включении терминала, если же поле «инициализация» установлено в «при каждой операции», то при начале каждой операции ККМ устанавливает связь с терминалом, а по концу операции разрывает её.

Параметр  «проверка связи при открытии кассира» задаёт необходимость проверки связи при  открытии кассира. Если проверка задана и связи нет, то выдаётся сообщение об ошибке.

Параметр  «печать чека проверки связи» задаёт печать на ФР чека проверки связи, если он предусмотрен в терминале.

Параметр «разрешение отмены операции» задаёт возможность отмены операции кассиром при ожидании окончания операции на банковском терминале.

Программирование таблицы «Настройка ККТ / Оплата по кредитной карте».

Параметр «тип чека» задаёт тип чека по которому разрешена безналичная оплата по банковской карте. Возможные значения:   «любой»,  «продажа»,  «возврат продажи»,  «покупка»,    «возврат покупки».

По умолчанию параметр имеет значение «любой».

Параметр «номер оплаты» задаёт номер оплаты, используемой для безналичной оплаты по банковской карте. По умолчанию имеет значение «2».

Параметр «количество банковских чеков» задаёт количество копий банковского чека. По умолчанию печатается 2 банковских чека, один для покупателя, один для магазина.

Параметр «подтверждение при печати» задаёт необходимость подтверждения продолжения печати при печати банковского чека (для возможности отрыва чека). Значение «+» используется, как правило, для ФР'ов без отрезчика.

Параметр «нефискальный чек» задаёт печать банковского чека в виде нефискального документа (для тех ФР'ов, которые не допускают печать строки вне чека).

Параметр «банковский чек в чек ФР» задаёт печать банковского чека для клиента в составе чека продажи или возврата ФР. Банковский чек печатается после списка товаров, но до строки с итогом чека.

Замечание. Если надо печатать только один чек, то параметр   «количество банковских чеков» надо установить в «1», а параметр «банковский чек в чек ФР» в «-». При этом банковский чек печатается до чека продажи или возврата ФР.

Программирование таблицы

«Доп. Компоненты / Отчёты администратора».

В данную таблицу необходимо добавить отчёт для выполнения сверки, т.е. закрытия банковского дня.

Программирование таблицы

«Доп. Компоненты / Отчёты кассира».

В данную таблицу можно добавить отчёты «Возврат денег на карту» и «Ввод номера ссылки(RRN)». Описание этих отчётов см. в соответствующих разделах.

II.Операции в режиме кассира.

Продажа, Возврат, Возврат по чеку, Возврат денег.

При операциях с банковским терминалом на экран кассира или администратора выводится окно с сообщением об операции и остатком таймаута. Операцию можно прекратить по клавише «Esc» или нажав кнопку «Отменить». Например в ситуации потери связи с терминалом. Отмена должна выполняться только в крайнем случае, т.к. результат выполнения текущей банковской операции будет неизвестен и терминал может перейти в непонятное состояние.

Продажа.

Допустимы два способа оплаты с участием банковской карты.

Оплата полностью банковской картой и смешанная оплата банковской картой и наличными.

В случае смешанной оплаты при закрытии чека сначала выполняется ввод суммы по безналичной оплате, а затем наличными. Доплата по безналичной оплате (т.е. ввод ещё одной суммы по безналичной оплате) запрещена.

Возврат.

При операции возврата по безналичной оплате может потребоваться ввод номера ссылки банковской операции.

См. раздел «Ввод номера ссылки(RRN)» данного документа.

Возврат по чеку.

См. документ «Возврат_по_чеку_продажи.doc».

Ввод номера ссылки (RRN).

Отчёт «Ввод номера ссылки(RRN)» используется для ввода номера ссылки банковской операции при возврате товара, когда чек продажи доступен только у покупателя (в бумажном или электронном виде). Т.е. чека нет в существующих на данный момент журналах продаж.

Отчёт вызывается при сформированном чеке возврата и служит для ввода ссылки.

Если затем возврат будет выполнен по безналичному расчёту, то номер ссылки будет использован для отмены соответствующей банковской операции.

Если возврат будет выполнен за наличный расчёт, то номер ссылки не будет использован.

Возврат денег на карту.

Отчёт «Возврат денег на карту» служит для возврата денег на карту клиента без возврата товара. Данный отчёт выполняется

когда операция продажи не завершилась, а списание денег с карты клиента уже было выполнено.

Для выполнения операции надо знать сумму возврата и номер ссылки (идентификатор банковской операции для банка).

Номер ссылки печатается на банковском чеке. Если чека нет, то номер ссылки надо узнать у банка.

Отчёт может быть выполнен только из режима кассира, при этом в таблице «Права и пользователи/Права доступа» можно запретить эту операцию или дать право её выполнения кассиру или администратору.

При вызове отчёта  сначала запрашивается пароль администратора, если у кассира нет прав на эту операцию, затем запрашивается сумма возврата и номер ссылки.

Затем надо нажать клавишу «ИТОГ» или «КРЕДИТ».

При успешном завершении операции будут напечатаны два банковских чека и нефискальный чек с параметрами возврата.

III.Закрытие смены(Z-отчёт)

После закрытия смены(Z-отчёта) надо выполнить сверку по банковскому терминалу.

Это можно сделать автоматически, для этого отчёт для сверки должен быть добавлен в таблицу «Доп. компоненты / Авт. отчёты после Z-отчёта».

Или вручную, для этого отчёт для сверки должен быть добавлен в отчёты администратора (таблица «Доп. компоненты / Отчёты администратора») и выполняться администратором после Z-отчёта.

IV.Банковские терминалы.

1.Сбербанк.

Подключение.

Название терминала: «Сбербанк».

Интерфейс: ETHERNET

IP адрес: адрес на который запрограммирован пинпад

IP порт: порт на который запрограммирован пинпад

Таймаут установки связи: 00:00:30(30 секунд)

Таймаут ожидания ответа: 00:04:10(4 минуты 10 секунд)

COM порт: Не используется

COM скорость: Не используется

Кодировка: Не используется

Тип протокола: ТТК2

Отчёты

Сверка: "SB: Сверка".

Дополнительные отчёты: "SB: Краткий отчёт", "SB: Полный отчёт".

Для возможности выполнения этих отчётов их надо добавить в отчёты администратора (таблица «Доп. компоненты / Отчёты администратора») .

2.ВТБ.

Установка драйверов.

При подключении пинпада по USB необходимо установить драйверы.

Подключение.

Название терминала: «SmartSale»;

Интерфейс: «COM»;

Таймаут установки связи: «00:04:00»;

Таймаут ожидания ответа: «00:04:00»;

COM порт: «COMx»;

COM порт:название: «COMx»;

где «x» - номер COM порта.

При работе по  USB см. Примечание  1.

COM скорость: «115200»;

Кодировка: «WIN1251»;

Тип протокола: Не используется

Примечание 1. Поля «COM порт» и «COM порт:название» определяют номер  COM порта по которому подключён пинпад. При работе по USB в документации написано, что по умолчанию пинпад будет работать по  COM9, хотя в ОС в диспетчере устройств этот USB/COM порт имеет совсем другой номер.

Примечание 2. Поле «идентификатор терминала» устанавливается в значение, которое появляется на экране пинпада в верхней строке.

При незаполненном поле  идентификатор терминала запрашивается у терминала при установке связи.

Отчёты

Сверка: "SS: Сверка".

Дополнительные отчёты: "SS: Краткий отчёт", "SS: Полный отчёт".

Для возможности выполнения этих отчётов их надо добавить в отчёты администратора (таблица «Доп. компоненты / Отчёты администратора») .

3.Автономный.

Подключение.

Название терминала: «Автономный».

Остальные поля не используются.

Назначение.

Данное название терминала может выбираться при использовании автономного терминала, т. е. терминала не подключённого к ККМ.

При выборе этого типа терминала при безналичной оплате кассиру выдаётся сумма оплаты и напоминание о необходимости регистрации оплаты на автономном терминале.

При успешной регистрации оплаты на автономном терминале кассир подтверждает оплату, при неуспехе — отменяет оплату.

4.Симулятор.

Подключение.

Название терминала: «Симулятор».

Назначение.

Используется для обучения кассиров и для проверки работы программы.