Меркурий-119Ф. ФФД 1.2.

I. Программирование.

1.  Выбор ФР.

Таблица “Доп.оборудование/Фискальный Регистратор” (или Доп.оборудование  / Доп.фискальный регистраор).

Поля

“название” →  «Меркурий-119Ф1.2”;

“тип ФП”  →  «ФН”;

“уровень сообщений”  → на период отладки “3”.

“интерфейс”  →  “ETHERNET”.

“IP адрес”, “IP порт” - установить в значения, указанные обслуживающей ФР организацией..

Остальные поля незначимы.

2.Программирование параметров ФР.

Таблица "ФР/Меркурий-119Ф1.2/Опции".

Поля "логин", "пароль", "пароль на связь" программируются в значения, указанные обслуживающей ФР организацией (по умолчанию admin, 22, "Mercury").

Таблица "ФР/Меркурий-119Ф1.2/Маркированные товары".

Поле "подтверждать операцию с маркой без проверки в ОИСМ" устанавливается в «+», если на объекте нет сети или очень плохая сеть.  В этом случае отправка марок в ОИСМ выполняется фискальным регистратором на основе зарегистрированных фискальных документов, в которых есть марка.

Поле "подтверждать операцию с маркой при отсутствии связи с ОИСМ". Если установлено в «+», то при отсутствии связи с ОИСМ кассовый модуль подтверждает марку для ФН.

Рекомендуется установить в «+».

Поле "проверка марки при вводе товара". Если установлено в «+», то проверка марки по ФН и в ОИСМ выполняется сразу при вводе марки. Реакция на результат проверки зависит от поля "запрос на регистрацию товара при отрицательном результате".

Рекомендуется установить в «+».

Поле "запрос на регистрацию товара при отрицательном результате".  Если установлено в «+» и в результате проверки марки получен отрицательный результат, то кассиру выдаётся сообщение с результатом проверки и запрашивается подтверждение марки или продолжение проверки.

Поле "таймаут проверки марки в ОИСМ". По умолчанию 30 сек.

Поле "периодичность запроса результатов проверки марки в ОИСМ". При проверке марки в ОИСМ с данной периодичностью проверяется завершение проверки. По умолчанию 5 сек.

Таблица "ФР/Меркурий-119Ф1.2/Названия оплат".

Запрограммировать оплату №2 (можно в «Безналичные»).

Таблица "ФР/Меркурий-119Ф1.2/Заголовок".

Таблица будет запрограммирована в соответствии с реквизитами заданными в ФН ( имя организации, ИНН, место расчётов).