Краткое руководство по терминалу Aclas Front

- Подключение к терминалу для изменения/удаления/записи файлов/папок и т.д. возможно по telnet (порт 23) или ssh (порт 221).
Для подключения можно использовать PuTTY (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html)
либо KiTTY (http://www.9bis.net/kitty/?page=Download)
Логин: root
Пароль: 3342222
Пароль, с которым приходят терминалы от производителя: 05925710029

- Подключение к терминалу для удаленного управления запущенной программой возможно по протоколу VNC (порт 5900) программой TinyVNC (http://www.tightvnc.com/download.php). Подключение возможно только после запуска программы, поддерживающей удаленное управление (все программы от ЗАО «ЭТИМ» обладают такой возможностью).

- Для смены пароля необходимо залогинится в систему и дать команду:
«passwd root»
далее ввести новый пароль, и подтверждение пароля.

- Часто используемые команды консоли:
«cd каталог» - смена текущего каталога
«cp источник приемник» - копирование файло и каталогов, ключ "-R" копирование с подкаталогами
«mv источник приемник»  - перенос файлов и каталогов, ключ "-R" перенос с подкаталогами
«rm файл/путь» - удаление файлов, ключ "-R" удаление с подкаталогами
«rmdir каталог» - удаление каталогов
«mkdir каталог» - создание каталога
«ls» - просмотр списка файлов текущего каталога
«ll» - подробный просмотр списка файлов текущего каталога
«reboot» - перезагрузка терминала
«poweroff» - выключение терминала
«mc» - файловый менеджер
«nano» - текстовый редактор
«killall название_программы» – «убить» програму
«top» – просмоторщик процессов с загрузкой процессора. «Q»" – выход
«ps» - простой просмотр запущенных процессов

- Убить процесс по коду:  ps, затем kill -s KILL  <ид-процесса из ps>

- Установка времени:
«date -s "2013-06-11 17:29"»
запись времени в аппаратный таймер, нужна после установки времени:
«hwclock –w»
В прошивку встроена автоматическая синхронизация времени. В файле /etc/init.d/ntpclientd прописывается адрес сервера времени:
«NTPSERVER=192.168.0.2»
При каждой загрузке терминал пытается синхронизировать время с этим сервером. При необходимости адрес сервера меняется.

- Кассовая программа и другие утилиты находятся в каталоге: 
/opt/ETIMKas/

- Все программы запускаются через скрипты:
launchetimkas - кассовая программа
launchfronttest - тест терминала
launchshtrihtd - тест ФРов с протоколом Штрих
launcharcmanager - менеджер архивации/восстановления

Для запуска программы или скрипта из текущего каталога, следует набирать "./" перед именем, например:
./launchetimkas