Фискальный регистратор (чекопечатающий)

«ESC/POS ЧП».

Для чекопечатающего фискального регистратора надо обязательно задать следующие опции

(таблица «ФР/ESC/POS ЧП/Опции» или «Доп.ФР/ESC/POS ЧП/Опции») :

Обыкновенных символов в строке: задаёт количество обыкновенных символов в строке, по умолчанию 32;

Жирных символов в строке: задаёт количество жирных символов в строке, по умолчанию 16;

Замечание.

Если принтер не поддерживает печать жирных символов (на чеке может появиться сообщение «(1D 11) This command is not supported. ...»), то надо опцию «Жирных символов в строке» установить в значение равное опции «Обыкновенных символов в строке».