Описание проблемы с новыми фискальными регистраторами типа ШТРИХ.

Протокол обмена с ФР следующий.

I. Нормальный обмен(без ошибок).

1.Касса посылает запрос на ФР одним байтом (0x05) .

2.Если ФР готов к приёму команды он отвечает  байтом (0x15).

3.Касса посылает команду и ждёт ответа от ФР, что команда принята (0x06).

4.Затем касса ждёт ответа от ФР на команду и получив ответ посылает ФР подтверждение получения ответа (0x06).

II. Обмен с ошибкой.

Если ФР не получает от кассы подтверждения получения ответа (0x06) (п.4.), то при следующей попытке кассы послать команду (п.1.), ФР отвечает байтом (0x06), что означает, что касса должна принять ответ от ФР (п.4). В этом случае порядок обмена выглядит следующим образом.

1.Касса посылает запрос на ФР одним байтом (0x05) .

2.ФР требует от кассы приёма ответа на предыдущую команду и отвечает  байтом (0x06).

3.Затем касса ждёт ответа от ФР и получив ответ посылает ФР подтверждение получения ответа (0x06).

Описание проблемы

Проблема новых ФР заключается в том, что в силу неясных временных ограничений ФР не получает от кассы подтверждение получения ответа (0x06). В результате ФР входит в бесконечный цикл вида I, II, II … .

Т.е. при обмене по типу I ФР не получает от кассы подтверждение получения ответа (0x06)  и затем при всех последующих обменах по типу II ФР всё равно не получает от кассы подтверждение получения ответа (0x06).

Такие проблемы появляются только при командах продажи и закрытия чека.

Следует отметить, что в старых ФР ошибка неполучения ответа от кассы тоже случалась, но ФР никогда не входил в бесконечный цикл, т. е. в случае ошибки последовательность команд выглядела, как правило,  так: I, II, I.