ФР АТОЛ. ФР АТОЛ_DRV.

Дополнительные возможности.

1.Ускорение регистрации печати чека продажи (Только для ФР АТОЛ).

Для ускорения регистрации печати чека продажи в таблицу "Опции" ФР Атол добавлены поля "Быстрая печать чека" (значение по умолчанию "-" ) и "Размер буфера быстрой печати" (значение по умолчанию 10 ).

Чтобы чек печатался быстро надо установить поле "Быстрая печать чека" в "+".

Поле "Размер буфера быстрой печати" задаёт количество команд, отправляемых в ФР без запроса ответа(что и ускоряет печать чека). По опыту значение больше 10 не приводит к дальнейшему ускорению печати.

2.Импульсное открытие денежного ящика.

Для импульсного открытия денежного ящика в таблицу "Опции" ФР Атол добавлены следующие поля:

поле «Импульсное открытие денежного ящика» задаёт использование импульсного открытия денежного ящика;

поле «Время включения(мс)» задаёт время включения в милисекундах;

поле «Время задержки(мс)» задаёт время задержки в милисекундах;

поле «"Количество импульсов» задаёт количество импульсов.

3.Звуковой сигнал при установке связи.

Для проверки связи с ФР на слух можно задать трёхкратную выдачу звукового сигнала при установке связи с ФР. Эта возможность задаётся в поле «Звуковой сигнал при установке связи».