Работа с пинпадом Сбербанка.

I.Подключение.

Пинпад Сбербанка работает по сети Езернет. Его надо подключить отдельным кабелем к локальной сети использующей организации. Программирование IP-адреса и порта пинпада см. отдельное руководство.

II.Настройка терминала.

1.Настройка терминала для работы с пинпадом выполняется в режиме Системного администратора в таблицах «Доп. Оборудование / Пинпад» и «Настройка ККТ / Оплата по кредитной карте».

2.Поля таблицы «Доп. Оборудование / Пинпад» надо установить в следующие значения:

название: Сбербанк

интерфейс: ETHERNET

IP адрес: адрес на который запрограммирован пинпад

IP  порт: порт на который запрограммирован пинпад

таймаут установки связи: 00:00:15(15 секунд)

таймаут ожидания ответа: 00:01:00(1 минута)

COM порт: Не используется

COM скорость: Не используется

кодировка: IBM866

тип протокола: ТТК2

инициализация: при включении/при каждой операции

Примечание 1.

Значения полей «идентификатор сообщения» и «уровень сообщений» не используются и могут быть любыми.

Примечание 2.

Если поле «инициализация» установлено в «при включении», то установка связи с пинпадом выполняется один раз — при включении терминала,   если же поле «инициализация» установлено в «при каждой операции», то при начале каждой операции терминал устанавливает связь с пинпадом, а по концу операции разрывает её.

Примечание 3.

Поле «проверить связь» позволяет немедленно проверить связь с пинпадом.  При нажатии на кнопку «выполнить» терминал пытается установить связь с пинпадом.

2.В таблице «Настройка ККТ / Оплата по кредитной карте» надо добавить строку и её поля установить в следующие значения:

тип чека: в тот тип чека, для которого разрешена оплата по кредитной карте(как правило «любой»)

номер оплаты: номер оплаты(2,3,4), которая выделена для оплаты по кредитной карте(как правило «2»)

количество банковских чеков: один банковский чек печатается до кассового чека, остальные после него (как правило 2)

подтверждение при печати: при значении «+» после печати каждого банковского чека терминал требует подтверждения продолжения печати (используется как правило при отсутствии отрезчика в фискальном регистраторе, чтобы кассир мог оторвать чек)

III.Продажа/Возврат

Допустимы два способа оплаты с участием банковской карты. Оплата полностью банковской картой и смешанная оплата банковской картой и наличными.

В случае смешанной оплаты при закрытии чека сначала выполняется ввод суммы по безналичной оплате, а затем наличными. Доплата по безналичной оплате (т.е. ввод ещё одной  суммы по безналичной оплате) запрещена.

IV.Отчёты

В данной версии реализованы три отчёта:   "SB: Сверка", "SB: Краткий отчёт",            "SB: Полный отчёт".

Для возможности выполнения этих отчётов их надо добавить в отчёты администратора (таблица «Доп. компоненты / Отчёты администратора») .

V.Закрытие смены(Z-отчёт)

После закрытия смены(Z-отчёта) надо выполнить отчёт "SB: Сверка".

Это можно сделать автоматически, для этого отчёт "SB: Сверка" должен быть добавлен в таблицу «Доп. компоненты / Авт. отчёты после Z-отчёта».

Или вручную, для этого отчёт "SB: Сверка" должен быть добавлен в отчёты администратора (таблица «Доп. компоненты / Отчёты администратора») и выполняться администратором после Z-отчёта.