Продажа или покупка.

I. Общее описание.

Операции продажи или покупки могут быть установлены как основные или как дополнительные.

Если операция установлена как основная, при вводе товара  или открытой цены (по цене или по отделу) открывается чек с типом основной операции. Чек возврата также открывается чек с типом основной операции.

Если операция установлена как дополнительная, то для её выполнения надо задать клавишу для открытия чека соответствующего типа. Клавишу можно задать либо как функциональную со значением «ПОКУПКА» или «ПРОДАЖА» соответственно, либо заменить одну из клавиш основной или дополнительной клавиатур кассира (см. Изменение_клавиатуры_кассира.doc). В последнем случае код клавиши POKUPKA для покупки и PRODAGA для продажи.

II. Программирование.

Для установки операции продажа или покупка как основных надо запрограммировать поле «продажа или покупка» таблицы «Настройки ККТ/Опции» в соответствующее значение («продажа» или «покупка»).

III. Работа в режиме кассира.

Для выполнения операции, установленной как неосновная надо нажать клавишу операции, а затем действовать как обычно.

Для выполнения возврата по неосновной операции надо нажать клавишу операции, затем клавишу ВОЗВРАТ, а затем действовать как обычно.