Печать чеков на дополнительном принтере.

Внимание. Изменения для версии 1865.

Документ описывает процедуры печати всего чека или его части на дополнительном принтере и настройки требуемых для этого таблиц.

I. Программирование

Для возможности печати всего чека или его части на дополнительном принтере надо запрограммировать таблицу «Доп. оборудование/Доп.принтеры». Максимальное количество дополнительных принтеров — 3.

Таблица имеет следующие поля:

"номер"  - задаёт номер дополнительного принтера, этот номер используется для печати на данном принтере;

"принтер" - задаёт имя драйвера принтера.

"название" - задаёт условное название принтера, например «КУХНЯ», используется при выдаче сообщений об ошибке;

"интерфейс" - задаёт интерфейс принтера: ETHERNET, COM или USB;

"порт" - задаёт имя последовательного порта;

"порт:название" — устанавливается автоматически;

"скорость" - задаёт скорость при обмене по последовательному порту;

"IP адрес" - задаёт IP адрес при обмене по  ETHERNET'у;

"IP порт" - задаёт IP порт при обмене по  ETHERNET'у;

"кодировка" - задаёт кодировку, в которой работает принтер: WIN1251, IBM866 или UTF8;

"инициализация" - имеет только одно значение «При включении»;

"таймаут поиска(сек)"  - задаёт таймаут поиска принтера при инициализации;

"таймаут команды(сек)" - задаёт таймаут ожидания ответа на команду принтера;

"уровень сообщений" - задаёт уровень сообщений о работе принтера;

"печать" - задаёт печать всего чека или только отдельных товаров, значения: «Весь чек», «По отделу» или «По группе»;

"отдел/группа" - задаёт список через запятую номеров отделов или групп товаров, печатаемых на данном принтере, если поле «печать» имеет значение соответственно  «По отделу» или «По группе».

"автоматическая печать" — задаёт автоматическую печать чека на принтере сразу после регистрации чека на ФР. Значения «+» или «-».

"подтверждение при авт.печати" — задаёт необходимость запроса на печать при автоматической печати чека на ФР. Значения «+» или «-».

"обычных символов в строке" — по умолчанию 32.

"жирных символов в строке" — по умолчанию 16.

"отрезка" — значения:   Выключена,  Частичная, Полная, по умолчанию "Выключена".

Параметры для денежного ящика.

"Канал"

"Длительность импульса t1 ON" — по умолчанию  "240".

"Длительность импульса t2 OFF" — по умолчанию "240".

"Количество импульсов" — по умолчанию "1".

"Проверка наличия бумаги" — по умолчанию "не проверять".

Значения «не проверять», «проверять».

"При ошибке инициализации" – по умолчанию "выдать сообщение". Значения   «выдать сообщение» / «игнорировать»,

"При ошибке печати" – по умолчанию   "выдать сообщение". Значения   «выдать сообщение» / «игнорировать»,

"заголовок" — для идентификации на чеке

Внимание. Параметры "автоматическая печать", "подтверждение при авт.печати", "Проверка наличия бумаги", "При ошибке инициализации" присутствуют только с версии 1865.

II. Печать на дополнительном принтере.

Печать на дополнительном принтере в зависимости от параметров возможна в трёх вариантах. Изменения действительны с версии 1865.

Первый вариант.

Печать на дополнительном принтере в процессе регистрации чека.

Для печати на дополнительном принтере используется функциональная клавиша «ПЕЧАТЬ НА ДОП.ПРИНТЕРЕ», перед которой надо ввести номер дополнительного принтера (поле «номер» из таблицы «Доп. оборудование/Доп.принтеры». Если дополнительный принтер в таблице единственный, то его номер вводить не обязательно.

Если номер не введён и дополнительный принтер в таблице не единственный, то выдаётся сообщение об ошибке.

Номер принтера также можно задать при определении функциональной клавиши.

Пример. Таблица Функциональные клавиши/Функции. к1=2,  к2=«ПЕЧАТЬ НА ДОП.ПРИНТЕРЕ».

Для предотвращения повторной печати чека или его части на доп. принтере печать фиксируется в чеке. На дисплее кассира после печати появляется строка «<название>: напечатано», где <название> - это поле «название» в строке таблицы «Доп. оборудование/Доп.принтеры», задающей данный принтер.

Если по каким-либо причинам печать на доп.принтере не выполнилась и её надо вовторить, то сначала надо удалить строку «...:напечатано» двухкратным нажатием клавиши «АН» ( таким же образом, как сторнируется товарная позиция в чеке), а затем повторить печать.

Пример. Название принтера «Кухня», тогда на экране появится строка «Кухня:напечатано».

Второй вариант.

Печать на дополнительном принтере выполняется сразу после регистрации чека. Для этого должен быть установлен параметр "автоматическая печать". При этом параметр  «подтверждение при авт.печати»  устанавливается, если необходима факультативная печать чека.

Признак автоматической печати может стоять у нескольких принтеров.

Чек печатается всегда независимо от того был ли он напечатан перед этим.

Третий вариант.

Печать выполняется из режима просмотра чека.

Чек печатается независимо от того был ли он напечатан перед этим.

На дисплей кассира вызывается требуемый чек. Затем возможны два варианта.

1.Для печати на дополнительном принтере можно использовать функциональные клавиши как и в первом варианте.

2.Если в отчёты «Доп.компоненты/Просмотр чека» добавлен отчёт «Печать на доп.принтере», то можно вызвать этот отчёт.

При этом печать выполняется на всех доступных доп. Принтерах.

III. Формат печати на дополнительном принтере.

Описанный формат печати действителен с версии 1865.

Формат печати задаётся в файлах data/usr/trprfmtusr.xml и data/usr/frfmtusr.xml, разделы "термопринтер/формат/доп. чек" и "фиск.регистратор/формат/доп. чек" соответственно.

При исправлении этих файлов рекомендуется исправленные файлы записать в папку data/userdata/usr/, т. к. эта папка не изменяется при изменении версии. Таким образом сделанные исправления сохранятся и при следующих версиях

Пример. Файл data/usr/trprfmtusr.xml, раздел "термопринтер/формат/доп. чек".

<!-- формат чека на доп. принтере______________________________________ -->

<chd n="термопринтер/формат/доп. чек" >

<str n="начало" >

<centr/>

<bold/>

<ti>Чек на доп. принтере</ti>

</str>

<str n="начало" >

<centr/>

<bold/>

<ti>Чек №</ti>

<pi>чек/zчекном</pi>

<nl/>

</str>

<!-- товары -->

<!-- товар -->

<str n="середина" copy="формат/прод чек" />

<!-- конец -->

<str n="конец" />

<!-- скидка_чека -->

<str n="скидка чека" copy="формат/прод чек" />

<!-- надбавка_чека -->

<str n="надбавка чека" copy="формат/прод чек" />

<str n="/товары" />

<str n="итоги"  >

</str>

<str n="окончание" >

<ti>Кассир N</ti>

<pi>чек/кассир</pi>

<right/>

<pi>чек/фио</pi>

</str>

</chd>

В данном файле для печати строки с товаром используется ссылка на чек продажи:

<str n="середина" copy="формат/прод чек" />

см. файл data/usr/fmttovskd.xml.

Возможно столь большая печать строки товара для чека на доп.принтере не нужна, например мы хотим оставить только название товара и его количество.

Тогда вместо строки

<str n="середина" copy="формат/прод чек" />

можно вставить такой текст:

<str n="середина" kop="TOV" ml="4" >

<pi>регистр/товном</pi>

<ti>.</ti>

<pi>товар/название</pi>

<nl/>

<cz>.</cz>

<right/>

<pi>количество%1,r,m</pi>

</str>

И убрать строки про скидки-надбавки с чека.

В результате получим следующий текст, которым и заменим раздел "термопринтер/формат/доп. чек" в файле data/usr/trprfmtusr.xml и запишем исправленный файл в папку data/userdata/usr/.

<!-- формат чека на доп. принтере____________________________________________ -->

<chd n="термопринтер/формат/доп. чек" >

<str n="начало" >

<centr/>

<bold/>

<ti>Чек на доп. принтере</ti>

</str>

<str n="начало" >

<centr/>

<bold/>

<ti>Чек №</ti>

<pi>чек/zчекном</pi>

<nl/>

</str>

<!-- товары -->

<!-- товар -->

<str n="середина" kop="TOV"  >

<pi>регистр/товном</pi>

<ti>.</ti>

<pi>товар/название</pi>

<cz>.</cz>

<right/>

<pi>количество%1,r,m</pi>

</str>

<!-- конец -->

<str n="конец" />

<str n="/товары" />

<str n="итоги"  >

</str>

<str n="окончание" >

<ti>Кассир N</ti>

<pi>чек/кассир</pi>

<right/>

<pi>чек/фио</pi>

</str>

</chd>