Печать чеков на дополнительном принтере.

Внимание. Изменения для версии 1861.

Документ описывает процедуры печати всего чека или его части на дополнительном принтере и настройки требуемых для этого таблиц.

I. Программирование

Для возможности печати всего чека или его части на дополнительном принтере надо запрограммировать таблицу «Доп. оборудование/Доп.принтеры». Максимальное количество дополнительных принтеров — 3.

Таблица имеет следующие поля:

"номер"  - задаёт номер дополнительного принтера, этот номер используется для печати на данном принтере;

"принтер" - задаёт имя драйвера принтера.

"название" - задаёт условное название принтера, например «КУХНЯ», используется при выдаче сообщений об ошибке;

"интерфейс" - задаёт интерфейс принтера: ETHERNET, COM или USB;

"порт" - задаёт имя последовательного порта;

"порт:название" — устанавливается автоматически;

"скорость" - задаёт скорость при обмене по последовательному порту;

"IP адрес" - задаёт IP адрес при обмене по  ETHERNET'у;

"IP порт" - задаёт IP порт при обмене по  ETHERNET'у;

"кодировка" - задаёт кодировку, в которой работает принтер: WIN1251, IBM866 или UTF8;

"инициализация" - имеет только одно значение «При включении»;

"таймаут поиска(сек)"  - задаёт таймаут поиска принтера при инициализации;

"таймаут команды(сек)" - задаёт таймаут ожидания ответа на команду принтера;

"уровень сообщений" - задаёт уровень сообщений о работе принтера;

"печать" - задаёт печать всего чека или только отдельных товаров, значения: «Весь чек», «По отделу» или «По группе»;

"отдел/группа" - задаёт список через запятую номеров отделов или групп товаров, печатаемых на данном принтере, если поле «печать» имеет значение соответственно  «По отделу» или «По группе».

"автоматическая печать" — задаёт автоматическую печать чека на принтере сразу после регистрации чека на ФР. Значения «+» или «-».

"подтверждение при авт.печати" — задаёт необходимость запроса на печать при автоматической печати чека на ФР. Значения «+» или «-».

"обычных символов в строке" — по умолчанию 32.

"жирных символов в строке" — по умолчанию 16.

"отрезка" — значения:   Выключена,  Частичная, Полная, по умолчанию "Выключена".

Параметры для денежного ящика.

"Канал"

"Длительность импульса t1 ON" — по умолчанию  "240".

"Длительность импульса t2 OFF" — по умолчанию "240".

"Количество импульсов" — по умолчанию "1".

"Проверка наличия бумаги" — по умолчанию "не проверять".

Значения «не проверять», «проверять».

"заголовок" — для идентификации на чеке

Внимание. Параметры "автоматическая печать" и "подтверждение при авт.печати" присутствуют только с версии 1861.

II. Печать на дополнительном принтере.

Печать на дополнительном принтере в зависимости от параметров возможна в трёх вариантах. Изменения действительны с версии 1861.

Первый вариант.

Для печати на дополнительном принтере используется функциональная клавиша «ПЕЧАТЬ НА ДОП.ПРИНТЕРЕ», перед которой надо ввести номер дополнительного принтера (поле «номер» из таблицы «Доп. оборудование/Доп.принтеры». Если дополнительный принтер в таблице единственный, то его номер вводить не обязательно.

Для предотвращения повторной печати чека или его части на доп. принтере печать фиксируется в чеке. На дисплее кассира после печати появляется строка «<название>: напечатано», где <название> - это поле «название» в строке таблицы «Доп. оборудование/Доп.принтеры», задающей данный принтер.

Если по каким-либо причинам печать на доп.принтере не выполнилась и её надо вовторить, то сначала надо удалить строку «...:напечатано» двухкратным нажатием клавиши «АН» ( таким же образом, как сторнируется товарная позиция в чеке), а затем повторить печать.

Пример. Название принтера «Кухня», тогда на экране появится строка «Кухня:напечатано».

Второй вариант.

Печать на дополнительном принтере выполняется сразу после регистрации чека. Для этого должен быть установлен параметр "автоматическая печать". При этом параметр  «подтверждение при авт.печати»  устанавливается, если необходима факультативная печать чека.

Третий вариант.

Печать выполняется из режима просмотра чека. Для печати на дополнительном принтере используется функциональная клавиша «ПЕЧАТЬ НА ДОП.ПРИНТЕРЕ». Чек печатается всегда независимо от того был ли он напечатан перед этим.