Банковский терминал (пинпад) SmartSale.

Установка драйверов.

При подключении пинпада по USB необходимо установить драйверы.

Программирование.

Если пинпад подключён по USB, то программирование должно выполняться при подключённом пинпаде, Иначе в списке  COM-портов не появится порт для пинпада.

Тип и подключение пинпада задаётся в таблице «Доп.оборудование/Пинпад».

Установить:

поле «название» в значение «SmartSale»;

поле «интерфейс» в значение «COM»;

поле «таймаут установки связи» в значение «00:04:00»;

поле «таймаут ожидания ответа» в значение «00:04:00»;

поле «COM порт» в значение «COMx»;

поле «COM порт:название» в значение «COMx»;

где «x» - номер COM порта.

При работе по  USB см. Примечание  1.

поле «COM скорость» в значение «115200»;

поле «кодировка» в значение «WIN1251»;

поле «идентификатор терминала» в значение, которое надо посмотреть на пинпаде;

поле «уровень сообщений» в значение «3»;

поле «инициализация» в значение «при включении»;

поле «печать чека проверки связи» в «+» или «-».

Примечание 1. Поля «COM порт» и «COM порт:название» определяют номер  COM порта по которому подключён пинпад. При работе по USB в документации написано, что по умолчанию пинпад будет работать по  COM9, хотя в ОС в диспетчере устройств этот USB/COM порт имеет совсем другой номер.

Примечание 2. Поле «идентификатор терминала» устанавливается в значение, которое появляется на экране пинпада в верхней строке.

При незаполненном поле  идентификатор терминала запрашивается у терминала при установке связи.

Примечание 3. Поле «уровень сообщений» управляет детализацией протокола работы пинпада. Значение «3» - максимальный уровень. Используется либо во время опытной эксплуатации, либо в случае постоянных ошибок.

Примечание 4. Поле «печать чека проверки связи» управляет печатью чека, который выдаёт пинпад при проверке связи.

Запуск системы.

При запуске системы при наличии пинпада SmartSale выполняется проверка связи с пинпадом и пинпада с банком. На экран выводится окно с сообщением об операции и остатком таймаута. Операцию проверки можно прекратить нажав клавишу «Esc» или кнопку «Отменить».

Режим кассира.

При входе в режим кассира при наличии пинпада SmartSale выполняется проверка связи только с пинпадом.

При операциях с пинпадом на экран кассира выводится окно с сообщением об операции и остатком таймаута. Операцию можно прекратить по клавише «Esc» или нажав кнопку «Отменить» (Отмена нежелательна, т. к. пинпад может перейти в непонятное состояние)

Режим администратора.

Для режима администратора доступны три отчёта: «Сверка», «Краткий отчёт» и «Полный отчёт».

Эти отчёты надо добавить в список отчётов администратора (Доп.отчёты/Отчёты администратора).

Отчёт «Сверка» закрывает банковский день и должен выполняться при закрытии смены. Его желательно поместить в автоматические отчёты перед или после закрытия смены.