Задание реквизитов юридического лица.

В чеке реквизиты юридического лица задаются следующими тегами: ИНН покупателя -тег 1228; название покупателя - тег 1227;

Для задания реквизитов юридического лица надо запрограммировать функциональные клавиши с кодами "ИНН_ПОКУПАТЕЛЯ" и "НАЗВАНИЕ_ПОКУПАТЕЛЯ".

При нажатии указанных клавиш выводится окно для ввода соответствующего реквизита юридического лица. Кассир вводит соответствующие реквизиты, ввод завершается по клавише «ИТОГ»

(на символьной клавиатуре клавиша «Enter» или

).

Отмена ввода выполняется по клавише «C» или «Выход».

В случае неверного ввода реквизитов покупателя их можно отменять по операции «СТОРНО» (АН АН). После отмены реквизиты можно ввести заново.

При работе на небольшом дисплее кассира для ввода символьных данных рекомендуется пользоваться символьной клавиатурой в стиле ОС Андроид.

Для этого надо в таблице «Доп. оборудование/Клавиатура»  поле «тип» установить в значение «альтернативная» (см. документ Алфавитно-символьная клавиатура.doc).