OLE 30.04.09

miniPOS-терминальная система
”Меркурий  mPOS-64”

Описание OLE-драйвера обмена
(Версия 3.8.1.5.N от  30 апреля 2009 г.)

(С) ИТФ “Технофорт”
Санкт-Петербург
2009 г.

Версия драйвера 3.8.1.5.N от 30/04/2009. OLE интерфейс.

1. Состав	4

2. Отличия версий	4

3. Установка	5

4. OLE интерфейс драйвера	5

4.1. Описание методов	5

4.2.  Коды возврата.	9

5. Форматы текстовых файлов	10

6. Формат текстового операционного отчета	13

7. Протоколирование работы OLE-драйвера	16

8. Протоколирование ошибок редукции базы данных товаров	17

9. Приложение	17

9.1. Сводная таблица кодов операций	17

9.2. Описание типов полей справочника товаров	18

# 1. Состав

Драйвер состоит из 7 файлов:

Skif0Xn.dll   - динамически подключаемая библиотека;
Skif0Xn.dat   - используется в Skif0Xn.DLL;
SkifProxy.exe - OLE сервер, для работы из 1С, и других программ,
                 использующих OLE;
CONFIG         - файл конфигурации сервисных возможностей OLE-драйвера;
PKM.KST        - стандартный файл конфигурации справочника товаров
                 терминала mPOS-64;
PKM.OPT        - файл опций терминала mPOS-64;
PKM.DTO        - файл определения позиции десятичной точки в сумме

Файл CONFIG заполняется пользователем по своему усмотрению. При отсутствии
этого файла все предусмотренные этим файлом установки будут назначены по умолчанию.

Предполагается, что драйвер загружается при произвольном состоянии терминала. Терминал может быть даже выключен. Поэтому не предполагалось предварительное чтение драйвером необходимых ему файлов PKM.KST, PKM.OPT и PKM.DTO. Эти файлы должны быть считаны из терминала в рабочий каталог, например,
СКИФ-коммандером.

# 2. Отличия версий

Версия OLE-драйвера 3.8.1.5.N содержит ряд принципиальных отличий от ранее опубликованных официальных версий OLE-драйвера от 7.11.2005г. и 26.01.2006г.:

1. Версия драйвера 3.8.1.5.N позволяет работать с произвольной структурой
   базы данных справочника товаров. Для этого введена новая командаInitDB,
   настраивающая драйвер на структуру справочника товаров, определяемой
   файлом PKM.KST. При этом файл PKM.KST настраивается средствами самого 
   терминала mPOS-64 и затем скачивается на компьютер, на котором работает
   OLE-драйвер. Если команда InitDB не используется, то конфигурация 
   справочника товаров при работе OLE-драйвера задается файлом PKM.KST, 
   путь к которому прописывается в четвертой строке файла конфигурации
   CONFIG.

2. Данная версия драйвера имеет  поддержку  справочника  дисконтных  карт в
   измененном формате.

3. Новая версия OLE-драйвера  позволяет  при  необходимости протоколировать
   выполнение команд драйвера и обмена данными по каналам линий связи.

4. В случае возникновения ошибок редукции баз данных версия OLE-драйвера
   3.8.1.5.N формирует файл ошибок ERRORDB, содержащий подробное описание
   типа и места встретившихся в базе данных ошибок на этапе ее конвертации
   из текстового в бинарный формат перед загрузкой в терминал mPOS-64.

Новый драйвер полностью совместим с прежними версиями OLE-драйвера. Это означает, что будучи запущен без конфигурационных файлов CONFIG и PKM.KST, он поддерживает прежнюю стандартную структуру базы данных справочника товаров, и его поведение совместно с ранее написанными пользовательскими приложениями ничем не отличается от работы прежних версий OLE-драйвера.

# 3. Установка

1. Распаковать файлы из архива в любой каталог.
2. Из этого каталога запустить SkifProxy.exe.
   При этом драйвер установится в систему и будет доступен через OLE
   интерфейс.
   Для работы через драйвер специально запускать его не нужно.

# 4. OLE интерфейс драйвера

Для работы с драйвером через OLE интерфейс нужно создать  объект типа "SkifProxy.Proxy". Ниже описаны его методы.



Пример для 1C:
   ....
   skif = СоздатьОбъект("SkifProxy.Proxy"); 
   skif.Open(параметры);
   ....
   skif.Close();

В данном описании:
   LPCTSTR - текстовая строка
   long    - целое число (4 байта)

Каждая функция возвращает только код результата и не изменяет входные параметры. Если код результата не 0, то ошибка. Все входные параметры должны быть заданы.

Важно указывать ПОЛНОЕ имя файла на ПК, так как рабочий каталог OLE сервера может отличаться от рабочего каталога вызывающей его программы.

## 4.1. Описание методов

long InitDB (LPCTSTR FNamePC) ;

Первый метод, используемый в программе пользователя при работе через SkifProxy. Настраивает или перенастраивает работу OLE-драйвера на структуру базы данных справочника товаров. Имеет более высокий приоритет по сравнению с конфигурацией, прописанной в файле CONFIG. В случае, если этот метод не применяется и информация о файле PKM.KST отсутствует в файле CONFIG, считается что структура базы данных соответствует значению по умолчанию:

штрих-код:8, код:4, название:20, цена:4, скидка:1, макс.скидка:1
 (всего 38 байт)

FNamePC   - полное имя файла PKM.KST на ПК, содержащего таблицу структуры
            записи двоичной базы данных справочника товаров;
            в этой же папке должны находится файлы PKM.OPT и PKM.DTO, в противном
             случае будет сообщение об отсутствии файла опций, а структура базы
             данных будет сформирована по умолчанию.
 
Пример:
InitDB("C:\SKIF\PKM.KST")

long Convert(LPCTSTR FNameIn,   LPCTSTR FNameOut,   LPCTSTR Fmt);
 Конвертирует  файл.

FNameIn, FNameOut - полное имя файлов источника и результата конвертации на ПК.

Fmt - тип конвертации.

Допустимые типы:

"RDB" - конвертация текстового справочника в двоичный формат ККМ.
        Возможные расширения для текстовых баз: ( => имя файла для загрузки
        в  терминал)
      ".TVR"  - текстовая база товаров	     => PKM.DBT
                (см. комментарии к методам ReplaceDB и AppendDB)
      ".SKD"  - текстовая база скидок	     => PKM.PSK
      ".USL"  - текстовая база условий скидок   => PKM.USK
      ".KAS"   - текстовая база кассиров              => PKM.KSR
       ".KRT"  - текстовая база дисконтных карт  => PKM.DKN

"OPR" - конвертация операционного отчета из формата ККМ в
        текстовый  формат.
      ".JRN" – двоичный формат журнала в ККМ
      ".OPR" – текстовый операционный отчет по журналу

! Параметр <тип конвертации> может быть только "RDB" или "OPR",
! иначе драйвер вернет код ошибки - 1012.
! Для "RDB" - формат определяется по расширению текстового файла.

Примеры:
   Convert("C:\DB\KKM01.TVR", "C:\KKM\TOV.BBB", "RDB")
   Convert("C:\KKM\01000001.JRN", "C:\NAKL\KKM01.OPR", "OPR")

long Open(LPCTSTR  Channel,   LPCTSTR param1,   LPCTSTR param2);

Открывает канал обмена с терминалом.

Channel - тип канала обмена:
        "NET" – обмен по локальной сети.
                param1 - IP-адрес
                param2 - IP-порт (на данный момент только "15000")
        "232" - обмен по RS232 
        "485" - обмен по RS485
                param1 - COM-порт
                param2 - скорость обмена

Примеры:
    Open("NET", "192.168.1.1", "15000"); 
    Open("232", "COM1", "115200");

Канал открыт после успешного вызова функции Open, до последующего закрытия с помощью функции Close. Только один канал обмена может быть открыт одновременно.  Перед  тем  как  открывать  новый  канал,  необходимо  закрыть предыдущий. Открытие канала само по себе не инициирует какой-либо обмен с ККМ.

Не правильно:
   Open("NET", "192.168.1.1", "15000");
   Open("NET", "192.168.1.2", "15000");

Правильно:
   Open("NET", "192.168.1.1", "15000");
    ....
   Close();
   Open("NET", "192.168.1.2", "15000");

long PutFile (LPCTSTR FNamePC,   LPCTSTR FNameKKM,   long Quant);

Копирует файл  из  ПК  в   терминал.

FNamePC    - полное имя файла на ПК
FNameKKM   - имя файла в KKM(длинные имена НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ).
lQuant     - размер кванта при передаче;
             если 0, то используется максимальный размер кванта
             для используемого канала обмена (для "NET" - 900,
             для "232" или "485" - 240).

Пример:
   PutFile("C:\SKIF\PKM.DB", "PKM.TMP", 900)

long GetFile (LPCTSTR FNameKKM,   LPCTSTR NamePC); 
Копирует файл из терминала в ПК

FNameKKM   - имя файла в KKM (длинные имена НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ). 
FNamePC    - полное имя файла на ПК.

Пример:
   GetFile("1.NPR", "C:\SKIF\1.TXT")



long DirToFile (LPCTSTR FNamePC);

Записывает список файлов терминала в файл на ПК.

FNamePC   - имя файла на ПК.

Пример:
   DirToFile("C:\SKIF\SKIF.DIR")

Формат файла SKIF.DIR:
Каждый файл терминала описывается одной строкой. В строке 7 полей, разделенных пробелами.
Поля:
        Вид поля        Формат	   (Комментарий)

        имя файла        12 симв.   (дополняется пробелами справа до 12-ти
                                   символов)
        резерв            4 симв.   (служебное поле)
        резерв           16 симв.   (служебное поле)
        резерв            4 симв.   (служебное поле)

время создания  ЧЧ:ММ:СС  (часы:минуты:секунды)
        дата создания   ДД-ММ-ГГ  (день-месяц-год, отсчитывая от 2000 года)
        размер файла      8 цифр	   (целое число байтов)

Пример файла SKIF.DIR:
  PKM.JRN       0000 0000000000000000 08e8 00:00:00 00-00-00	 00001848
  PKM.DBT       0000 0000000000000000 08e9 00:00:00 00-00-00 00000000
  SHSN.AEM      0000 0000000000000000 1ece 00:11:56 22-09-03 00044044
  NVRM.NVR      0000 0000000000000000 0186 00:00:00 00-00-00 00000252
  COMMAND.AEM   0000 0000000000000000 196e 15:54:02 26-09-03 00061058

long DelFile (LPCTSTR FNameKKM) ;

Удаляет  файл  в  терминале.

FNameKKM - имя файла в KKM (длинные имена НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ).

Пример:
   DelFile("TEMP.BIN");

long RenFile (LPCTSTR FNameKKMOld, LPCTSTRFNameKKMNew);

Переименовывает  файл  в  терминале.

FNameKKMOld - имя существующего файла в KKM.
FNameKKMNew - новое имя файла в KKM.

Пример:
RenFile("TEMP1.BIN", "TEMP2.BIN")

Комментарий к методам ReplaceDB, AppendDB

При замене или добавлении справочника товаров используется следующий алгоритм: вначале нужно загрузить сконвертированный файл базы *.DBT под именем отличным от PKM.DBT. После чего следует дать соответствующую команду на замену или добавление базы данных. Такой алгоритм позволяет вне зависимости от момента выдачи OLE-команд корректно средствами самого терминала обновить информацию по базе данных справочника товаров, загруженного в терминал.

long ReplaceDB (LPCTSTR FNameKKM);

Заменяет текущую базу товаров в ККМ базой с именем FNameKKM. Файл уже должен быть в KKM (например, загружен в KKM командой PutFile) . При этом файл FNameKKM удаляется. Повторное выполнение данной команды без повторной загрузки базы товаров приведет к ошибке (код ошибки 8004) .

FNameKKM - имя файла в KKM (длинные имена НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ).

Примечание:
Загрузка базы непосредственно, как "PKM.DBT", может привести к

непредсказуемым результатам, так как при замене базы необходимо обновить индексные файлы. То же самое относится и к команде RenFile ("какой-то файл", "PKM.DBT"). Вместо этого должна использоваться команда замены базы.

Пример:
   PutFile("C:\KKM\BAZA.DBT", "BAZA.DBT", 900) 
   ReplaceDB("BAZA.DBT")

long AppendDB (LPCTSTR FNameKKM);

Добавляет к текущей базе товаров в KKM, товары из базы с именем FNameKKM. Файл уже должен быть в KKM (например загружен командой PutFile) . При этом файл FNameKKM удаляется. Повторное выполнение данной команды без повторной загрузки базы товаров приведет к ошибке (код ошибки 8004) .

FNameKKM - Имя файла в KKM (длинные имена НЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ).

Примечание.
   Добавление в базу невозможно осуществить другими командами.

Пример:
   PutFile("C:\SKIF\BAZA.DBT", "BAZA.DBT", 900)
   AppendDB("BAZA.DBT")

long Close();
Закрывает канал обмена с терминалом.

## 4.2.  Коды возврата.

\ Ошибки определения параметров - группа 1000

1001  - неверный номер функции
1002  - ошибка в параметре "протокол связи" (только RS232)
1003  - ошибка в параметре "COM-порт"(только RS232)
1004  - канал не открыт
1005  - ошибка в параметре "скорость обмена" (только RS232)
1006  - ошибка в параметре "отладочная выдача"
1007  - повторная активизация канала (ошибка)
1008  - терминал не отвечает
1009  - ошибка захвата памяти
1010  - ошибка освобождения памяти
1011  - ошибка в параметре "номер пульта" (только RS485)
1012  - ошибка в параметре "тип редукции" (формат конвертации)
1013  - ошибка в параметре "IP-адрес" (только NET)
1014  - ошибка в параметре "IP-порт"  (только NET)
1015  - не удалось закрыть канал
1016  - недостаточная длина буфера

\ Ошибки определения команды драйвера - группа 2000

2001  - ошибка задания диска 
2002  - ошибка структуры строки 
2003  - ошибка открытия файла 
2004  - ошибка записи в файл 
2005  - ошибка чтения файла 
2006  - ошибка получения длины файла 
2007  - ошибка в поле "цена"
2008  - ошибка или пропущено поле
2009  - ошибка в поле "скидка"  (номер скидки)
2010  - ошибка в поле "группа"
2011  - ошибка в поле "линия"
2012  - ошибка в поле "скидка"  (значение скидки)
2013  - ошибка в поле "тип"         ( усл. скидки ) 
2014  - ошибка в поле "день недели" ( усл. скидки ) 
2015  - ошибка в поле "№ кассы" (список кассиров) 
2016  - ошибка в поле "ФИО"     (список кассиров) 
2017  - ошибка в поле "пароль"  (список кассиров) 
2018  - ошибка в поле "права"   (список кассиров) 
2019  - неизвестное расширение входного файла в поле 
2020  - ошибка в поле "длина кода" (спец. коды)
2021  - ошибка в поле "префикс"    (спец. коды) 
2022  - ошибка в поле "масштаб"    (спец. коды)
2023  - ошибка в поле "номер карты"
2024  - файл не pkm.kst
2025  - пустой файл pkm.kst
2026  - ошибка типа поля в pkm.kst
2027  - ошибка максим. длины БД
2028  - число не в диапазоне
2029  - ошибка длины числового результата
2030  - ошибка структуры поля
2031  - ошибка в поле "сумма"
2032  - ошибка в поле "количество"
2033  - ошибка в поле "код"
2034  - ошибка в поле "дата"
2035  - ошибка в поле "время"
2036  - ошибка тайм-аута в конфигурации
2037  - короткий файл pkm.opt
2038  - не открыт файл pkm.opt
2039  - не открыт файл pkm.kst
2040  - не открыт файл pkm.dto

\ Ошибки обмена по каналу связи - группа 3000

3001  - ошибка ввода/вывода
3002  - нет ответа в течении тайм-аута
3003  - неправильное CRC
3004  - несовпадение ККМ передачи и приема (только RS485)
3005  - резервный код
3006  - резервный код

\ Ошибки выполнения команды драйвера - группа 4000

4001  - ошибка символа ответа
4002  - резервный код
4003  - несоответствие посылки и ответа
4004  - таймаут по приему блока

\ Ошибки - группа 80xx

80ХХ	— номер ошибки XX в 10-ом коде
Коды XX возвращает кассовый модуль.

# 5. Форматы текстовых файлов

Форматы текстовых файлов "mPOS-64" для преобразования в двоичный формат с последующей загрузкой (упрощенная база товаров).

Файлы состоят из текстовых полей, разделенных символом 'запятая'.

Поля описаны в виде: <тип поля>:<формат>
Формат:
1) Текстовое_поле:X, X - макс. длина текстового поля
   Если поле короче, то оно дополняется пробелами справа.

Если длиннее - то лишние символы справа обрезаются.

2) Цифровой_код:X#, X - кол-во цифр в коде
   Если поле короче, то оно дополняется нулями слева.
   Данные искомого поля не должны быть длиннее X. Лидирующие нули не
   учитываются. Если данные длиннее X, то выдается соответствующий 
   код ошибки.

3)  Число_с_десятичной_точкой: X.Y(Z)
   X - макс. кол-во цифр до '.',
   Y - кол-во цифр после '.' (должно быть = Y, если Y=0, то '.' не ставится)
   Z - если указано, то макс. допустимое значение.

4)  Дата: Д-М-Г
   дата в формате день-месяц-год

5)  Время: Ч:М
   время в формате часы:минуты

6)   День недели: Н
   номер дня недели (0-все дни, 1-понедельник, 2-вторник, ...)

Прайс-лист (база товаров в текстовом виде)

Входной файл, соответствующий стандартной конфигурации справочника товаров, определяемой файлом PKM.KST: *.TVR

шк:13#,код:6#,наз:20,цена:7.2, скидка:2.0,макс.скидка:2.0

Пример:

4600695004657,10001,Молоко 1 литр,0012.70,1,1 1847564038570,10002,Конф. Кр.Шап.,0055.00,1,1 5364735453636,10003,CD-R 00MB TDK,00019.50,1,1 1847564038574,10004,Творог,0015.00,1,1 9847354783894,10005,Говядина,00080.00,1,1 8344365465554,10006,Prodisk,0035.00,1,1

Справочник дисконтных карт

Входной файл: *.KRT

номер:16#,процент:2.2,код_клиента:6#

Пример:

765800000016573,10.00,123456
765800000016574,15.00,1237
765800000016575,20.00,123

Таблица скидок - проценты

Входной файл: *.SKD скидка:2.2(99.99)

Пример:

00.00
05.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00

Таблица условий применения скидок

Входной файл: *.USL

Тип:1,ДатаОт:Д-М-Г,ДатаДо:Д-М-Г,ВремяОт:Ч:М, ВремяДо:Ч:М,ДеньНедели:Н, Количество:7.3, Сумма:7.2, Номер_скидки:2.0,Текст(название_скидки) :4 0

Тип:
0 – никогда
1 - на конкретный товар, который прописан в списке товаров
2-сподитога

Значение поля "Сумма" определяет нижнюю ценовую границу действия скидки.
По значению "Номер скидки" определяется соответствующий процент скидки,
взятый из предыдущей таблицы скидок (файл *.SKD).

Пример:

0,20-09-03,01-10-03,09:00,23:30,0,0.000,100.00,8,скидка1
1,20-09-03,01-10-03,09:00,23:30,4,0.000,000.00,4,скидка2
1,20-09-03,01-10-03,09:00,23:30,4,0.000,000.00,3,скидка3
2,20-09-03,01-10-03,09:00,23:30,4,0.000,500.00,6,скидка4
2,20-09-03,01-10-03,09:00,23:30,5,0.000,100.00,7,скидка5

Справочник кассиров

Входной файл: *.KAS

номер_кассира:4.0, ФИО: 2 4, пароль:9.0, права:4.0

Права:
 0 - нет прав (блокирован)
 1 – кассир
 2 – администратор
 3 - системный администратор
Права с большим номером включают права с меньшим (у администратора есть права кассира и т.д.)
Кассир идентифицируется ПО ПАРОЛЮ. В журнал записывается номер кассира.

Пример:

О001,НЕХОРОШИЙ КАССИР,0010,0
0002,ИВАНОВ И.И.,0011,1
0003,ПЕТРОВ П.П.,0012,1
0004,СИДОРОВ С. С, 0013,1
0005,ФЕДОРОВ Ф.Ф.,0014,2
0006,КИРИЛЛОВ К.К.,0015,3

# 6. Формат текстового операционного отчета

Текстовый операционный отчет состоит из строк, каждая их которых состоит из полей, разделенных запятой:

<код операции>, <параметр 1>, < параметр 2>,..., < параметр N>

Первое поле всегда <код операции>. Количество и формат параметров определяются кодом операции. Параметры каждой журнальной операции образуют
структуру данных определенного типа.

Определены следующие структуры:

опсТов = сумма:6,количество:4,скидка:2,процент:2,сумма скидки:6,
         [налог:2,процент:2,сумма_налога:6,] запись_справочника_товаров_товара:*

опсКас = код_операции:2,номер_в_зале:2,кассир:2,номер_чека:4,тип1:1,тип2:1,
         день_месяц_год:3,часы_минуты_секунды:3,резерв:8,Zотчет:2

опсСум1 = сумма:6

опсСум2 = сумма1:6,флаг:2,сумма2:6

опсОпл  = сумма_нал:6,сумма_опл2:6,сумма_опл3:6,сумма_опл4:6

опсРМКИдф = номер_Z_отчета:2,номер_ФР:12,ПОС:2,IPA:4,ИдфДФР:16

опсЖрнИдф = дл.зап.жрн.чек:1,дл.зап.жрн.смн:1,тип_жрн:1,
            дл.зап.прл:1,тип_прл:1,дл.сумматоров:1

опсКонфСТ = п1:1,п2:1,п3:1,..,п37:1,п38:1

опсМодИдф = день_месяц_год:3,часы_минуты_секунды:3,ЦИК:2,Текст:16

опсСкдЧек = 0:6,0:4,скидка:2,процент:2,сумма_скидки:6

опсКартДкн = код_карты:16,процент:2,код_клиента:4

Табл. 1. Коды операций*

| Код | Комментарий | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 00003 | Продажа товара | опсТов |
| 00007 | Скидка с подитога | опсСкдЧек |
| 00046 | Начало чека | опсКас |
| 00089 | Конец чека | опсКас |
| 00092 | Итог | опсСум1 |
| 00009 | Наличные и сдача | опсСум2 |
| 00010 | Оплата тип1 | опсСум1 |
| 00054 | Оплата тип2 | опсСум1 |
| 00055 | Оплата тип3 | опсСум1 |
| 00059 | Начало отмененного чека | опсКас |
| 00016 | Конец отмененного чека | опсКас |

Строка с кодом 3 - продажа товара - в поле параметров имеет вид структуры
       опсТов.
Поле Товар* содержит все поля товара в последовательности, определяемой файлом конфигурации справочника товаров PKM.KST, который создает сам пользователь.   Поле Налог* может быть опущено в двух случаях:
        - в файле PKM.KST нет поля налога
        - пользователь запретил выдачу данных налога
          в файле конфигурации CONFIG

*Примечание. В отчете могут встречаться коды операций не описанные в таблице. Они представляют интерес только для разработчиков и при обработке журнала в товарно-учетной системе учитываться не должны (такие строки должны быть пропущены).

Табл. 2. Типы полей (# — десятичная цифра, см. примечание **)

| Описание поля | Формат |
| --- | --- |
| Код операции | ##### (5#) |
| Сумма за товар | ########.## (8#.2#) |
| Сумма скидки | ########.## (8#.2#) |
| Тип скидки (табл. 3)###(3#) | ### (3#) |
| Сумма итога/подитога | ########.## (8#.2#) |
| Внесенная покупателем сумма | ########.## (8#.2#) |
| Сумма сдачи | ########.## (8#.2#) |
| Количество | ####.### (4#.3#) |
| Штрих-код | ############# (13#) |
| Код товара | ###### (6#) |
| Тип чека (табл. 4) | ### (3#) |
| Номер ККМ в зале | ##### (5#) |
| Номер кассира | ##### (5#) |
| Номер чека | ########## (10#) |
| Дата (день-месяц-год) |  |
| Время (часы:мин:сек) | ##:##:## |
| Процент |  |
| Поле зарезервировано | ### (3#) |
| Причина отмены чека (табл. 5) | ### (3#) |

**Примечание. В поле формат N# означает N десятичных знаков. Пример: 5# эквивалентно #####, т.е. 5 десятичных знаков.

Табл. 3. Типы скидок

| Код | Комментарий |
| --- | --- |
| 000 | Скидка отсутствует |
| 005 | Скидка на одну позицию |
| 090 | Скидка с ПИ разнесенная по товарам |
| 091 | Скидка с ПИ |

Табл. 4. Типы чеков

| Код | Комментарий |
| --- | --- |
| 002 | Продажа |
| 003 | Возврат продажи |
| 004 | Покупка |
| 005 | Возврат покупки |
| 006 | Любой нефискальный чек |
| 007 | Внесение (размен) |
| 008 | Выплата (инкассация) |
| 009 | Декларация |

Табл. 5. Причина отмены чека

| Код | Комментарий |
| --- | --- |
| 016 | Отмена чека |
| 029 | Авто-отмена нулевого чека |
| 103 | Авто-отмена при регистрации кассира |
| 107 | Авто-отмена при неверном типе чека |

- Протоколирование работы OLE-драйвера

- Существует файл конфигурации с именем CONFIG, который располагается
в каталоге, из которого загружается драйвер:
Это файлы:
    -  Skif0Xn.dll
    -  Skif0Xn.dat
    -  SkifProxy.exe

В этом файле CONFIG собрана полезная настроечная информация.

Структура файла CONFIG:

- каталог сохранения файла протокола PROTOCOL (рекомендуется C:\!SKIF-PROTOCOL)
- тип протокола
- тайм-аут обмена на линии, задается целым числом в мс
- флаг выдачи налога в операционном отчете по журналу
- путь и имя файла конфигурации справочника товаров PKM.KST

Каталог протокола:
В строке прописывается полный путь к каталогу, в котором будет
формироваться файл протокола работы драйвера PROTOCOL.

Тип протокола: 
N - нет протокола (значение по умолчанию);
С - протокол команд;
D - протокол команд и протокол обмена

Тайм-аут обмена:
Тайм-аут обмена необходимо задавать, если из-за технических
характеристик устройств, подключенных к ПОС-64, команды
драйвера не дожидаются ответа.
Обычно хватает тайм-аута в 1000 мс.

Флаг выдачи налога:
NALOG — данные о налоге в операционном отчете для команды с кодом
        003 ( продажа товара ) выводятся
иное  - данные о налоге не выводятся ( например NONALOG )

Имя файла конфигурации:
Здесь прописывается полное имя файла конфигурации справочника
товаров PKM.KST.
При загрузке драйвера сразу производится обработка файла CONFIG
и устанавливаются первоначально необходимые параметры, в том числе
и настройка базы данных по файлу PKM.KST.
В случае отсутствия этой строки в CONFIG база товаров настраивается
по умолчанию на структуру:

  штрих-код:8, код:4, название:20, цена:4, скидка:1, макс.скидка:1
  (всего 38 байт)

В дальнейшем структура базы товаров может быть переопределена
командой драйвера InitDB.

Пример:
С:\!SKIF-PROTOCOL 
D
1000
NALOG 
C:\!SKIF-PROTOCOL\PKM.KST

# 8. Протоколирование ошибок редукции базы данных товаров

Протоколирование ошибок редукции базы данных товаров происходит автоматически при возникновении проблем на этапе конвертирования базы данных товаров. Протокол ошибок помещается в файл ERRORDB, который создается в каталоге, указанном в файле CONFIG т.е. там же, где и файл PROTOCOL.
Команда возвращает код ошибки, интегрированный с номером последней ошибочной строки
в формате:

ошибка:2      ( мл )
        строка:2      ( ст )
        ---------
        всего  4 байт ( 32 разряда )

Например, код 0x00060800 обозначает ошибку 2048 в строке 6

Пример:
Дата: 25-05-06  Время: 12:31:01
Файл: C:\PROJECTS\OLE\TEST\tovar.tvr

Ошибка  Линия   Поле   Сообщение

2030     3      1       Ошибка поля ШТРИХКОД

9. Приложение

## 9.1. Сводная таблица кодов операций

Код:       Операция:                         Структура параметров:

000     нет операции                          -      
001     регистрация кассира                   опсКас
002     выход из режима кассира               опсКас
003     продажа товара                        опсТов
004     сторно товара                         опсТов
006     сторно скидки на товар                опсТов
007     скидка с подитога                     опсСкдЧек
008     сторно скидки с подитога              опсСкдЧек
009     наличные и сдача                      опсСум2
010     тип оплаты 2                          опсСум1
016     отмена чека                           опсКас 
019	 размен                                опсСум1 
020	 инкассация                            опсСум1
033     X-отчет                               опсКас
034     открытие денежного ящика              опсКас
046     начало чека                           опсКас
054     тип оплаты 3                          опсСум1
055     тип оплаты 4                          опсСум1
058     регистрация администратора            опсКас 
059     начало отмененного чека               опсКас 
060     конец чека Z-отчет                    опсКас
061     сумма продаж по фискальному регистратору      опсОпл4
062     сумма покупок по фискальному регистратору     опсОпл4
063     сумма продаж по журналу                       опсОпл4
064     сумма покупок по журналу                      опсОпл4
065     сумма возвратов продаж по фискальному регистратору     опсОпл4
066     сумма возвратов покупок по фискальному регистратору    опсОпл4 
067     сумма возвратов продаж по журналу                      опсОпл4
068     сумма возвратов покупок по журналу                     опсОпл4 
081     открытие смены                        опсКас
082     закрытие смены                        опсКас
089     конец чека                            опсКас
092     итог по чеку                          опсСум1
096     дисконтная карта                      опсКартДкн
097     отмена скидок чека на сумму           опсСкдЧек
104     информационная запись об изменении номера              опсКас 
        документа при регистрации чека
111     нефискальный чек                                       опсКас
112     вход в режим администратора                            опсКас 
113     начало чека Z-отчета                                   опсКас
114     результат сверки продаж между ФР и журналом            опсОпл4
115     результат сверки возвратов продаж между ФР и журналом  опсОпл4
116     результат сверки покупок между ФР и журналом           опсОпл4
117     результат сверки возвратов покупок между ФР и журналом опсОпл4
119     начало перерыва кассира               опсКас
120     конец перерыва кассира                опсКас
250     конфигурация                          опсКонфСТ
252     идентификатор рабочего места кассира  опсРМКИдф
253     идентификатор MTM-модуля              опсМодИдф
254     идентификатор журнала                 опсЖрнИдф

## 9.2. Описание типов полей справочника товаров

| Тип | Наименование | Длина (*) | Нижн. граница | Верх. граница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ??? | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Штрих-код | 8 в BCD | 0 | 0 |
| 2 | Код товара | 4 в BCD | 0 | 0 |
| 3 | Наименование (**) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Цена (***) | 4 | 0 | 99999999 |
| 5 | Артикул | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Группа | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Линия | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Плановый остаток | 0 | 0 | 9999999 |
| 9 | Минимальный остаток | 0 | 0 | 9999999 |
| 10 | Скидка 1 | 0 | 0 | 10000 |
| 11 | Скидка 2 | 0 | 0 | 10000 |
| 12 | Штучный/весовой | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Отдел | 1 | 0 | 255 |
| 14 | Налог | 1 | 0 | 255 |
| 15 | Единичная продажа | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Блокировка | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Дополнит. цена (***) | 4 | 0 | 99999999 |

(*) Для полей, у которых длина в таблице имеет отличное от нуля значение, 
    длина является фиксированной и не может быть изменена пользователем.

(**) По умолчанию в стандартном файле конфигурации справочника товаров 
     PKM.KST поле "Наименование" занимает 20 байт (20 символов).

(***) В поле "Цена" и "Дополнит. цена" стоимость товара хранится в копейках.